POMOST DUŻY

Pomost duży, niepływający w kształcie litery „T” o długości nie przekraczającej 25 m, szerokości 3,0 m i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 2,5 m.  Zbudowany z pomostu właściwego oraz trapu do wychodzenia na brzeg. Służący w szczególności do wodowania kajaków. Montowany głównie za jazami lub przy mostach. Wykonany z elementów drewnianych i metalowych. Elementy metalowe ocynkowane, z wykorzystaniem systemu mocowań, tj. wkrętów, śrub i nakrętek nierdzewnych. Pomost składa się z następujących części:

- Platforma dolna w kształcie prostokąta o wymiarach 3,0 m szerokości i 1,5 m długości. Osadzona w cieku wodnym na metalowych rurach wbitych w dno na 1,5 m, zaś na brzegu za pomocą wbitych pali drewnianych – modrzewiowych (impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo) o średnicy 160 mm i długości 250 cm . 1/3 długości platformy dolnej będzie się znajdować na brzegu. Narożniki wzmocnione metalowymi profilami. Elementy drewniane platformy dolnej wykonane zostaną z drewna liściastego nieimpregnowanego (preferowane drewno dębowe). Deski grubości 4 cm zostaną poprzecznie przymocowane śrubami  do belek konstrukcyjnych. Wymaga się, aby powierzchnia platformy była ryflowana w celu zapobieżenia pośliźnięcia. Rezygnacja z rury osłaniającej- nurt Baryczy jest spokojny, nie jest potrzebna więc tego typu ochrona, poza tym, rura mogłaby utrudniać ruch kajakowy w niekiedy wąskim korycie rzeki, dodatkowo, przy wysokim stanie wody, rura byłaby niewidoczna, co zagrażałoby kajakarzom (możliwość uszkodzenia kajaku).

- (Opcjonalnie, jeśli wymagają tego warunki terenowe)Łącznik platformy dolnej ze schodami o szerokości 1,64 m i długości zależnej od ukształtowania terenu. Wymagane poprzeczne deski antypoślizgowe. Zamocowany do gruntu na wbitych palach drewnianych – modrzewiowych (impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo) o średnicy 160 mm i długości 250 cm,  z zachowaniem odstępu od powierzchni gruntu zapewniającą cyrkulację powietrza w celu uniknięcia butwienia drewna. Elementy części użytkowej wykonane z drewna liściastego (preferowana dębina) impregnowanego. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna modrzewiowego impregnowanego.

- Schody o szerokości 1,64 m i długości zależnej od ukształtowania terenów. Stopnie o wysokości do 20 cm i szerokości 22 cm. Grubość desek użytych do wykonania stopni 4 cm. Stopnie wzmocnione od spodu policzkiem drewnianym o grubości 5 cm. Zejście zabezpieczone poręczą z jednej strony pomostu o długości 198,4 cm posadowionej nad stopniami na wysokości 117,3 cm na trzech belkach o przekroju kwadratu o wymiarach 10x10 cm. Powierzchnia użytkowa ryflowana. Posadowienie na wbitych palach drewnianych – modrzewiowych (impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo) o średnicy 160 mm o długości 250 cm, z zachowaniem odstępu od powierzchni gruntu zapewniającą cyrkulację powietrza w celu uniknięcia butwienia drewna. Elementy części użytkowej wykonane z drewna liściastego (preferowana dębina) impregnowanego. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna modrzewiowego impregnowanego. Poręczowanie  wykonane z drewna czterostronnie struganego, krawędzie fazowane.

- Platforma górna o szerokości 1,64 m i długości 5,0 m (długość powinna zostać dostosowana do terenu). Balustrada o wysokości 1,2 m z jednej strony pomostu wykonana z użyciem konstrukcji krzyżulcowej z belek kantówek o przekroju 10x10 cm. Powierzchnia użytkowa ryflowana. Elementy części użytkowej wykonane z drewna liściastego (preferowana dębina) impregnowanego. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna modrzewiowego impregnowanego.

Naniesienie wszelkich preparatów ochronnych wykonane zostanie w warunkach warsztatowych poza terenem realizacji inwestycji.

Modernizacja i uzupełnienie ubytków obejmuje:

- Wymianę elementów konstrukcyjnych pomostów jak pale drewniane i rury metalowe- należy przyjąć konieczność wymiany 30% tych elementów istniejących pomostów;

- Wymianę w całości powierzchni użytkowej jak podesty, schody, poręcze, trapy łączące elementy użytkowe;

- Oczyszczenie poprzez oszlifowanie elementów, które nie będą wymieniane oraz ich impregnacja;

- Korekta długości pomostów względem skarpy w celu zniwelowania niebezpiecznych dla turysty uskoków (całkowita długość pomostu nie może przekroczyć 25 m);

- Sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, stabilizacja w gruncie konstrukcji, jeśli jest niestabilna;

- Podkrzesanie (odkrzaczenie) infrastruktury umożliwiające korzystanie z niej.

Koncepcję architektoniczną pomostu dużego przedstawia karta Katalogu Infrastruktury Architektonicznej dla Doliny Baryczy: POMOST STAŁY DUŻY

POMOST MAŁY

Pomost mały w rzeczywistości stanowi część właściwą część pomostu dużego, tj. platformę dolną. Jest on w kształcie prostokąta o wymiarach 3,0 m szerokości i 1,5 m długości. Osadzony w cieku wodnym na metalowych rurach wbitych w dno na 1,5 m, zaś na brzegu na wbitych palach drewnianych – modrzewiowych (impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo) o średnicy 160 mm o długości 250 cm . 1/3 długości pomostu będzie się znajdować na brzegu. Narożniki wzmocnione metalowymi profilami. Rezygnacja z rury osłaniającej- nurt Baryczy jest spokojny, nie jest potrzebna więc tego typu ochrona, poza tym, rura mogłaby utrudniać ruch kajakowy w niekiedy wąskim korycie rzeki, dodatkowo, przy wysokim stanie wody, rura byłaby niewidoczna, co zagrażałoby kajakarzom (możliwość uszkodzenia kajaku). Elementy drewniane pomostu wykonane zostaną z drewna liściastego nieimpregnowanego (preferowane drewno dębowe). Deski grubości 4 cm zostaną poprzecznie przymocowane śrubami do belek konstrukcyjnych. Wymaga się, aby powierzchnia pomostu była ryflowana w celu zapobieżenia pośliźnięcia.

Naniesienie wszelkich preparatów ochronnych wykonane zostanie w warunkach warsztatowych poza terenem realizacji inwestycji.

Modernizacja i uzupełnienie ubytków obejmuje:

- Wymianę elementów konstrukcyjnych pomostów jak pale drewniane i rury metalowe- należy przyjąć konieczność wymiany 30% tych elementów istniejących pomostów;

- Wymianę w całości powierzchni użytkowej jak podesty czy schody;

- Oczyszczenie poprzez oszlifowanie elementów, które nie będą wymieniane oraz ich impregnacja;

- Korekta długości pomostów względem skarpy w celu zniwelowania niebezpiecznych dla turysty uskoków (całkowita długość pomostu nie może przekroczyć 25 m);

- Sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, stabilizacja w gruncie konstrukcji, jeśli jest niestabilna;

- Podkrzesanie (odkrzaczenie) infrastruktury umożliwiające korzystanie z niej.

Koncepcję architektoniczną pomostu małego przedstawia karta Katalogu Infrastruktury Architektonicznej dla Doliny Baryczy: POMOST STAŁY MAŁY

TABLICA Z MAPĄ OBSZARU

Projekt tablicy z mapą obszaru jest zgodny z projektem tablicy informacyjnej prostej z Katalogu Infrastruktury Architektonicznej dla Doliny Baryczy. Wykonana z drewna dębowego lub innego liściastego lub drewna sosnowego (suszone, 4-stronnie strugane w przypadku belek i desek, impregnowane), impregnowanego w kolorze ciemnego brązu.

- Słup (kantówka), 14x14x293 cm, 2 szt., drewno impregnowane

- belka(kantówka), 14x14x208 cm, 1 szt., drewno impregnowane

- belka(kantówka), 12x12x150 cm, 2szt., drewno impregnowane

- deska 3x150x110 cm, 1szt. ,drewno impregnowane

- obsypka żwirowa,  0,06 m3

- w celu stabilizacji mocowania w gruncie wymagane jest użycie metalowych klinów (celownik stalowy, cynkowany ogniowo)- dokumentacja zdjęciowa w załączeniu

- krokiew 5x10x64 cm, 10 szt., drewno impregnowane

- łaty 5x4 cm, 7.76 mb, drewno impregnowane

- pokrycie dachu (deska)  1,33 m2, drewno impregnowane

- tablica 4x150x110 cm, 1,65 m2, wydruki na dibondzie, solwentowy (solwent twardy) na foli wylewnej o rozdzielczości min. 300 dpi zabezpieczony folią UV o podwyższonej wytrzymałości. Projekt graficzny tablicy oraz tablice dostarczy Zamawiający.

- na tyłach tablic z mapą obszaru trzeba będzie przytwierdzić plansze z Regulaminem Szlaku Kajakowego Doliny Baryczy. Projekt graficzny zostanie dostarczony przez Zamawiającego, po stronie Wykonawcy będzie wydruk tych plansz (wymiary 80 x 40 cm, materiał tak jak dla planszy z mapą, czyli dibond, solwent twardy, na folii wylewnej, zabezpieczone folią UV o podwyższonej wytrzymałości)) i ich montaż.

- część znajdująca się w gruncie  zostanie w nim posadowiona za pomocą wbijania.

Modernizacja i uzupełnienie ubytków obejmuje:

- Wymianę elementów konstrukcyjnych tablic jak kantówki mocowane w gruncie oraz stanowiące konstrukcję i jej wzmocnienie- należy przyjąć konieczność wymiany 50% tych elementów istniejących tablic;

- Wymianę w całości powierzchni użytkowej do zamieszczenia wkładu merytorycznego oraz daszku;

- Oczyszczenie poprzez oszlifowanie elementów, które nie będą wymieniane oraz ich impregnacja;

- Sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, stabilizacja w gruncie konstrukcji, jeśli jest niestabilna, uzupełnienie klinów metalowych;

- Wymiana map (mapy dostarczy Zamawiający) oraz regulaminów z tyłu tablicy (wydruk i montaż po stronie Wykonawcy)

- Podkrzesanie (odkrzaczenie) infrastruktury umożliwiające korzystanie z niej.

Koncepcję architektoniczną tablicy przedstawia karta Katalogu Infrastruktury Architektonicznej dla Doliny Baryczy: TABLICA INFORMACYJNA PROSTA

TABLICA INFORMACYJNA Z OZNAKOWANIEM SZLAKU KAJAKOWEGO

- drewno dębowe lub inne liściaste lub drewno sosnowego (suszone, 4-stronnie strugane w przypadku belek i desek, impregnowane), impregnowane preparatem zapobiegającym powstawaniu pleśni i insektom, w  kolorze ciemnego brązu

- daszek dwuspadowy o szerokości 80 cm i wysokości 24 cm

-1 lub 2 *sporadycznie 3 na jednym słupie) wydruki na dibondzie, solwentowy (solwent twardy) na foli wylewnej o rozdzielczości min. 300 dpi zabezpieczony folią UV o podwyższonej wytrzymałości, wymiar wydruku 60x 75 cm. Wytyczne do projektu graficznego dostarczy Zamawiający. Projekt graficzny i druk po stronie Wykonawcy.

- dodatkowa tabliczka z kilometrażem szlaku, jego nazwą i logotypem Doliny Baryczy umieszczona pod oznakowaniem szlaku, wydruk na dibondzie, solwentowy (solwent twardy) na foli wylewnej o rozdzielczości min. 300 dpi zabezpieczony folią UV o podwyższonej wytrzymałości, wymiar wydruku 45x 15 cm. Wytyczne do projektu graficznego dostarczy Zamawiający. Projekt graficzny i druk po stronie Wykonawcy.

- osypka żwirowa, część wbijana powleczona masą bitumiczną

- w celu stabilizacji mocowania w gruncie wymagane jest użycie metalowych klinów (celownik stalowy, cynkowany ogniowo)- dokumentacja zdjęciowa w załączeniu

- oznakowanie montowane na słupie dębowym o wysokości minimum 450 cm, średnica min. 15 cm, wkopywanie słupa na głębokość 80 cm

- część znajdująca się w gruncie  zostanie w nim posadowiona za pomocą wbijania

Modernizacja i uzupełnienie ubytków obejmuje:

- Wymianę elementów konstrukcyjnych tablic jak kantówki mocowane w gruncie - należy przyjąć konieczność wymiany 50% tych elementów istniejących tablic;

- Wymianę w całości pozostałych elementów jak daszek, krokiew;

- Oczyszczenie poprzez oszlifowanie elementów, które nie będą wymieniane oraz ich impregnacja;

- Sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, stabilizacja w gruncie konstrukcji, jeśli jest niestabilna, uzupełnienie klinów metalowych;

- Wymiana znaków metalowych oraz tabliczek z kilometrażem- projekt i wydruk po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającycm.

- Podkrzesanie (odkrzaczenie) infrastruktury umożliwiające korzystanie z niej.

Koncepcję architektoniczną tablicy przedstawia karta Katalogu Infrastruktury Architektonicznej dla Doliny Baryczy: TABLICA INFORMACYJNA Z OZNAKOWANIEM SZLAKU KAJAKOWEGO

OBUDOWA TOALETY PRZENOŚNEJ

Drewniana obudowa toalety przenośnej typu TOITOI. Wykonanie z drewna sosnowego, impregnowanego w kolorze brązowym.

Koncepcję architektoniczną obudowy toalety przedstawia karta Katalogu Infrastruktury Architektonicznej dla Doliny Baryczy: OBUDOWA TOALETY PRZENOŚNEJ

WIATA REKREACYJNA NA UL. KROTOSZYŃSKIEJ W MILICZU

Parametry ogólne wiaty:

Powierzchnia zabudowy wiaty: 24,96m2

Wysokość maksymalna: 4,30m

Poziom posadowienia: 0,30m p.p.t

Kąt nachylenia połaci dachowych: 35o

Wiata drewniana, posadowiona za pomocą żelbetowych płyt fundamentowych w których za pomocą podstaw stalowych zakotwiona jest konstrukcja nośna ze słupów i rygli drewnianych, dach dwuspadowy, pokrycie gontem papowym na papie podkładowej i deskowaniu pełnym, deskowanie ścian w postaci desek boazeryjnych, posadzka wiaty-żelbetowa płyta fundamentowa o pow. zatartej na gładko.

Utwardzenie terenu w postaci nawierzchni z tłucznia kamiennego zgodnie z planem zagospodarowania.

Całość prac (przedmiotem zapytania jest tylko konserwacja elementów drewnianych) należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją opracowaną przez, Projektowanie i Obsługa Inwestycji Krzysztof Kotlicki, Miłochowice 38 56-300 Milicz pod nazwą: „Budowa wiaty rekreacyjnej i gospodarczej wraz z utwardzeniem terenu na działce 28 AM30 obręb Milicz”. Dokumentacja techniczna wiaty stanowi element Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, tj. Koncepcje architektoniczne i zdjęcia infrastruktury.

UWAGI OGÓLNE:

Wykonanie robót budowlanych obejmuje:

- Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu pod budowę.

- Przygotowanie materiałów budowlanych

- Wykonanie zabezpieczeń impregnacyjnych i grzybobójczych elementów drewnianych metodą ciśnieniową poza miejscem posadowienia konstrukcji w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu, w przypadku elementów wymienianych.

- Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów – poza miejscem posadowienia infrastruktury, w przypadku elementów wymienianych.

- Transport gotowych elementów na miejsce wykonania zamówienia samochodem przystosowanym do bezpiecznego przewozu w/w elementów.

- Materiały pochodzące z wymiany elementów infrastruktur, jak drewno, tablice metalowe i inn. Wykonawca usunie z miejsca prac i zutylizuje we własnym zakresie. Tylko zdemontowane kosze mają zostać przekazane Zamawiającemu.