SPECYFIKACJA INFRATRSUKTURY

- POMOST DUŻY

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót.

Pomost duży, niepływający w kształcie litery "T" o długości nie przekraczającej 25 m, szerokości 3,0 m i maksymalnej wysokości nie przekraczają- cej 2,5 m. Zbudowany z pomostu właściwego oraz trapu do wychodzenia na brzeg. Służący w szczególności do wodowania kajaków. Montowany głównie za jazami lub przy mostach. Wykonany z elementów drewnianych i metalowych. Elementy metalowe ocynkowane, z wykorzystaniem sys- temu mocowań, tj. wkrętów, śrub i nakrętek nierdzewnych. Pomost składa się z następujących części:

- Platforma dolna w kształcie prostokąta o wymiarach 3,0 m szerokości i 1,5 m długości. Osadzona w cieku wodnym na metalowych rurach wbi- tych w dno na 1,5 m, zaś na brzegu za pomocą wbitych pali drewnianych - modrzewiowych (impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo) o średnicy 160 mm i długości 250 cm . 1/3 długości platformy dolnej będzie się znajdować na brzegu. Narożniki wzmocnione metalowymi profilami. Elementy drewniane platformy dolnej wykonane zostaną z drewna liściastego nieimpregnowanego (preferowane drewno dębowe). Deski grubości 4 cm zos- taną poprzecznie przymocowane śrubami do belek konstrukcyjnych. Wymaga się, aby powierzchnia platformy była ryflowana w celu zapobieżenia pośliźnięcia. Rezygnacja z rury osłaniającej- nurt Baryczy jest spokojny, nie jest potrzebna więc tego typu ochrona, poza tym, rura mogłaby utrud- niać ruch kajakowy w niekiedy wąskim korycie rzeki, dodatkowo, przy wysokim stanie wody, rura byłaby niewidoczna, co zagrażałoby kajakarzom (możliwość uszkodzenia kajaku).

- (Opcjonalnie, jeśli wymagają tego warunki terenowe)Łącznik platformy dolnej ze schodami o szerokości 1,64 m i długości zależnej od ukształto- wania terenu. Wymagane poprzeczne deski antypoślizgowe. Zamocowany do gruntu na wbitych palach drewnianych - modrzewiowych (impregno- wanych próżniowo-ciśnieniowo) o średnicy 160 mm i długości 250 cm, z zachowaniem odstępu od powierzchni gruntu zapewniającą cyrkulację powietrza w celu uniknięcia butwienia drewna. Elementy części użytkowej wykonane z drewna liściastego (preferowana dębina) impregnowanego. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna modrzewiowego impregnowanego.

- Schody o szerokości 1,64 m i długości zależnej od ukształtowania terenów. Stopnie o wysokości do 20 cm i szerokości 22 cm. Grubość desek użytych do wykonania stopni 4 cm. Stopnie wzmocnione od spodu policzkiem drewnianym o grubości 5 cm. Zejście zabezpieczone poręczą z jed- nej strony pomostu o długości 198,4 cm posadowionej nad stopniami na wysokości 117,3 cm na trzech belkach o przekroju kwadratu o wymia- rach 10x10 cm. Powierzchnia użytkowa ryflowana. Posadowienie na wbitych palach drewnianych - modrzewiowych (impregnowanych próżniowo- ciśnieniowo) o średnicy 160 mm o długości 250 cm, z zachowaniem odstępu od powierzchni gruntu zapewniającą cyrkulację powietrza w celu uniknięcia butwienia drewna. Elementy części użytkowej wykonane z drewna liściastego (preferowana dębina) impregnowanego. Elementy kons- trukcyjne wykonane z drewna modrzewiowego impregnowanego. Poręczowanie wykonane z drewna czterostronnie struganego, krawędzie fazo- wane.

- Platforma górna o szerokości 1,64 m i długości 5,0 m (długość powinna zostać dostosowana do terenu). Balustrada o wysokości 1,2 m z jednej strony pomostu wykonana z użyciem konstrukcji krzyżulcowej z belek kantówek o przekroju 10x10 cm. Powierzchnia użytkowa ryflowana. Elemen- ty części użytkowej wykonane z drewna liściastego (preferowana dębina) impregnowanego. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna modrze- wiowego impregnowanego.

Naniesienie wszelkich preparatów ochronnych wykonane zostanie w warunkach warsztatowych poza terenem realizacji inwestycji.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- Wymianę części elementów konstrukcyjnych pomostów;

- Wymianę w całości powierzchni użytkowej jak podesty, schody, poręcze, trapy łączące elementy użytkowe;

- Oczyszczenie poprzez oszlifowanie elementów, które nie będą wymieniane oraz ich impregnacja;

- Sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, stabilizacja konstrukcji, jeśli jest niestabilna;

- Podkrzesanie (odkrzaczenie) infrastruktury umożliwiające korzystanie z niej.

Funkcja obiektu budowlanego:

Obiekt pełni funkcję pomostu rzecznego.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. Długość:	<25 m

Szerokość:	<3,0 m

Wysokość:	<2,5 m

- POMOST MAŁY

- 2 -

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót.

Pomost mały w rzeczywistości stanowi część właściwą część pomostu dużego, tj. platformę dolną. Jest on w kształcie prostokąta o wymiarach 3, 0 m szerokości i 1,5 m długości. Osadzony w cieku wodnym na metalowych rurach wbitych w dno na 1,5 m, zaś na brzegu na wbitych palach drewnianych - modrzewiowych (impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo) o średnicy 160 mm o długości 250 cm . 1/3 długości pomostu będzie się znajdować na brzegu. Narożniki wzmocnione metalowymi profilami. Rezygnacja z rury osłaniającej- nurt Baryczy jest spokojny, nie jest po- trzebna

więc tego typu ochrona, poza tym, rura mogłaby utrudniać ruch kajakowy w niekiedy wąskim korycie rzeki, dodatkowo, przy wysokim stanie wody, rura byłaby niewidoczna, co zagrażałoby kajakarzom (możliwość uszkodzenia kajaku). Elementy drewniane pomostu wykonane zostaną z drewna liściastego nieimpregnowanego (preferowane drewno dębowe). Deski grubości 4 cm zostaną poprzecznie przymocowane śrubami do belek konstrukcyjnych. Wymaga się, aby powierzchnia pomostu była ryflowana w celu zapobieżenia pośliźnięcia.

Naniesienie wszelkich preparatów ochronnych wykonane zostanie w warunkach warsztatowych poza terenem realizacji inwestycji.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- Wymianę części elementów konstrukcyjnych pomostów;

- Wymianę w całości powierzchni użytkowej jak podesty czy schody;

- Oczyszczenie poprzez oszlifowanie elementów, które nie będą wymieniane oraz ich impregnacja;

- Sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, stabilizacja konstrukcji, jeśli jest niestabilna;

- Podkrzesanie (odkrzaczenie) infrastruktury umożliwiające korzystanie z niej.

Funkcja obiektu budowlanego:

Obiekt pełni funkcję pomostu rzecznego.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. Długość: 3,0 m

Szerokość: 1,50 m

- TABLICA Z MAPĄ OBSZARU

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót.

Projekt tablicy z mapą obszaru jest zgodny z projektem tablicy informacyjnej prostej z Katalogu Infrastruktury Architektonicznej dla Doliny Baryczy. Wykonana z drewna dębowego lub innego liściastego lub drewna sosnowego (suszone, 4-stronnie strugane w przypadku belek i desek, impreg- nowane),

impregnowanego w kolorze ciemnego brązu.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- Wymianę części elementów konstrukcyjnych tablic oraz stanowiące konstrukcję i jej wzmocnienie

- Wymianę w całości powierzchni użytkowej do zamieszczenia wkładu merytorycznego oraz daszku;

- Oczyszczenie poprzez oszlifowanie elementów, które nie będą wymieniane oraz ich impregnacja;

- Sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, stabilizacja w gruncie konstrukcji, jeśli jest niestabilna, uzupełnienie klinów metalowych;

- Wymiana map (mapy dostarczy Zamawiający) oraz regulaminów z tyłu tablicy (wydruk i montaż po stronie Wykonawcy)

- Podkrzesanie (odkrzaczenie) infrastruktury umożliwiające korzystanie z niej.

Funkcja obiektu budowlanego:

Obiekt pełni funkcję tablicy informacyjnej.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. Wysokość: 2,41 m

Szerokość: 2,08 m

- TABLICA INFORMACYJNA Z OZNAKOWANIEM SZLAKU KAJAKOWEGO Ogólna charakterystyka obiektu lub robót.

Projekt tablicy z mapą obszaru jest zgodny z projektem tablicy informacyjnej z oznakowaniem szlaku kajakowego z Katalogu Infrastruktury Archi- tektonicznej

dla Doliny Baryczy:

- drewno dębowe lub inne liściaste lub drewno sosnowego (suszone, 4-stronnie strugane w przypadku belek i desek, impregnowane), impregno- wane

preparatem zapobiegającym powstawaniu pleśni i insektom, w kolorze ciemnego brązu

- daszek dwuspadowy o szerokości 80 cm i wysokości 24 cm

-1 lub 2 *sporadycznie 3 na jednym słupie) wydruki na dibondzie, solwentowy (solwent twardy) na foli wylewnej o rozdzielczości min. 300 dpi za- bezpieczony

folią UV o podwyższonej wytrzymałości, wymiar wydruku 60x 75 cm. Wytyczne do projektu graficznego dostarczy Zamawiający. Projekt graficzny i druk po stronie Wykonawcy.

- dodatkowa tabliczka z kilometrażem szlaku, jego nazwą i logotypem Doliny Baryczy umieszczona pod oznakowaniem szlaku, wydruk na dibon- dzie,

solwentowy (solwent twardy) na foli wylewnej o rozdzielczości min. 300 dpi zabezpieczony folią UV o podwyższonej wytrzymałości, wymiar wydruku 45x 15 cm. Wytyczne do projektu graficznego dostarczy Zamawiający. Projekt graficzny i druk po stronie Wykonawcy.

- osypka żwirowa, część wbijana powleczona masą bitumiczną

- w celu stabilizacji mocowania w gruncie wymagane jest użycie metalowych klinów (celownik stalowy, cynkowany ogniowo)- dokumentacja zdję- ciowa

w załączeniu

- oznakowanie montowane na słupie dębowym o wysokości minimum 450 cm, średnica min. 15 cm, wkopywanie słupa na głębokość 80 cm

- część znajdująca się w gruncie zostanie w nim posadowiona za pomocą wbijania

- 3 -

Zakres robót obejmuje m.in.:

- Wymianę części elementów konstrukcyjnych tablic oraz stanowiące konstrukcję i jej wzmocnienie

- Wymianę w całości pozostałych elementów jak daszek, krokiew;

- Oczyszczenie poprzez oszlifowanie elementów, które nie będą wymieniane oraz ich impregnacja;

- Sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, stabilizacja konstrukcji, jeśli jest niestabilna, uzupełnienie klinów metalowych;

Funkcja obiektu budowlanego:

Obiekt pełni funkcję tablicy informacyjnej z oznakowaniem szlaku kajakowego.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. Wysokość: 4,50 m

Szerokość: 0,80 m

- WIATA REKREACYJNA NA UL. KROTOSZYŃSKIEJ W MILICZU Ogólna charakterystyka obiektu lub robót.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- Konserwacja elementów drewnianych

Funkcja obiektu budowlanego:

Obiekt pełni funkcję wiaty rekreacyjnej.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. Powierzchnia zabudowy wiaty: 24,96m2 Wysokość maksymalna: 4,30m

Poziom posadowienia: 0,30m p.p.t Kąt nachylenia połaci dachowych: 35o

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego