Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA

- Założenia ogólne

Oznakowanie musi być wykonane i ustawione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz. 2181 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393).

- Wymagania dotyczące robót.

Wszystkie materiały oraz procesy technologiczne użyte w czasie realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i zapewniać bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego poprzez bardzo dobrą czytelność oznakowania w każdych warunkach atmosferycznych przez całą dobę. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót. Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę, opracowanego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas trwania robót.

- Wykonanie oznakowania

- Oznakowanie należy wykonać zgodnie ze studiami wykonalności.

- Nad organizacją prac ziemnych i montażowych nadzór sprawował będzie wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy.

- Załatwienie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych z uzyskaniem zgody na wejście w  pas drogowy (jego zajęcie) wraz z ewentualnymi  kosztami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy robót, który winien również posiadać zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót z tym związanych.

- Wykonawca winien skontaktować się z właściwym leśniczym w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w terenie.

- W czasie prowadzenia prac na gruncie należy przestrzegać przepisów ustawy o lasach oraz przepisów p. poż, a w szczególności:

- zakazu używania otwartego ognia,

- zakazu używania sprzętu niesprawnego technicznie

- zakazu niszczenia roślinności leśnej (nie zezwala się na wycinkę drzew i krzewów)

- Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego

- W przypadku zaistnienia szkód Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia strat.

- Wykonawca  będzie zobowiązany do zapoznania się z przebiegiem szlaku w terenie i złożeniem oświadczenia, że nie wnosi uwag do jego przebiegu.

- Kontrola jakości robót

Zgodność wykonania oznakowania i jakości robót z wymaganiami postawionymi będzie przedmiotem nadzoru i odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. Przewidziane są następujące badania znaków:

- zgodność wykonania oznakowania z dokumentacją techniczną i warunkami umowy 	(bezpośrednio po przekazaniu przez Wykonawcę  informacji o zakończeniu prac),

- prawidłowość wykonania oznakowania (bezpośrednio po przekazaniu przez Wykonawcę  informacji o zakończeniu prac),

- prawidłowość wykonania fundamentów (bezpośrednio po przekazaniu przez Wykonawcę informacji o zakończeniu prac),

- korozyjność wszystkich elementów znaku - ocena wizualna 1 raz w roku,

- jakość malowania znaków - przed odbiorem i na pół roku przed upływem okresu gwarancji.

- Instrukcje i gwarancje

Wykonawca znaków powinien określić trwałość wyrobów, warunki gwarancji, instrukcję montażu, szczegółowe dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu wyrobów oraz zasady ich konserwacji.

Wymaga się, aby Wykonawca udzielił gwarancji:

- dla znaków wolnostojących słupki 5 lat, tablice – 2 lata

- dla znaków malowanych –  2  lata

Przedmiotem gwarancji są parametry techniczne konstrukcji wsporczych takie jak:

- trwałość i sztywność konstrukcji,

- trwałość połączeń,

- trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego, odpowiednia do przewidywanych stosownymi normami,

- czytelność i widoczność oznakowania

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych nie z winy Wykonawcy.

- Sugerowany wygląd oznakowania, specyfikacja techniczna oraz  zbiorczy wykaz oznakowań stanowiących przedmiot zamówienia

Opracowanie projektów graficznych tablic znaków odbywa się na koszt Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania oznaczeń Wykonawca przedstawi projekty graficzne do akceptacji Zamawiającemu.

OZNAKOWANIE SZLAKU KONNEGO

Charakterystyka sposobu znakowania szlaku. Dla oznakowania szlaku przyjęto standardowe oznakowanie zaproponowane przez Zarząd Główny  PTTK i stosowany w Polsce do oznakowywania szlaków konnych .

A. Znaki określające przebieg szlaku są w kolorze pomarańczowym:

a) podstawowy w kształcie koła o średnicy 60 mm - rys. 51;-  do oznakowania planowany o średnicy 100mm na białym tle o wym. 14x14 cm

b) znak początku (końca) szlaku w kształcie koła o średnicy 100 mm w kolorze czarnym i na nim symetrycznie umieszczony znak podstawowy szlaku rys. - 52;- do oznakowania planowany o średnicy 100mm na białym tle o wym. 14x14 cm

c) znak zmiany kierunku przebiegu szlaku
- znak skrętu w kształcie paska o długości 200 mm i szerokości 30 mm zagięty w połowie pod kątem 90° lub 135° - rys. 53 i 54;
- strzałka o długości 140 mm i szerokości 30/90 mm - rys. 55;

d) wykrzyknik informujący o zmianie kierunku szlaku lub umieszczony w miejscu gdzie przebieg szlaku nie może być wystarczająco wyznakowany - rys. 56;

f) znak informujący o; postoju, popasie, stajni etapowej w kształcie skierowanego do góry paska zagiętego pod kątem 135° o szerokości 30 mm i długości 200 mm, a pod nim piktogram głowy konia - rys. 57.

B. Znaki informacyjne to:

a) drogowskaz o wymiarach 150 x 450 mm (w tym strzałka kierunkowa 110 mm), na białym tle w czarnym kolorze umieszcza się numer szlaku, piktogram głowy konia, nazwę miejscowości i odległość w kilometrach. Krój i wielkość liter określa załącznik nr 1 do Instrukcji. Na grocie strzałki znak podstawowy szlaku - rys. 58;

b) tabliczka z numerem szlaku o wymiarach 90 x 200 mm, na białym tle w czarnym kolorze numer szlaku i piktogram głowy konia, a obok znak podstawowy szlaku - rys. 59;

c) tabliczka o wymiarach 120 x 120 mm, na białym tle czarny wykrzyknik oznacza nakaz poruszania się ze zwiększoną uwagą lub konieczność zejścia z konia (stromy odcinek szlaku, zawały leśne, odcinki zabronione, inne przeszkody lub miejsca trudne, skrzyżowanie z ruchliwą drogą itp.) - rys, 60;

d) tabliczka o wymiarach 200 x 200 mm na białym tle pomarańczowy wykrzyknik, a z lewej i prawej jego strony piktogram głowy konia w kolorze czarnym oznacza początek (koniec) wspólnego odcinka ze szlakiem pieszym lub rowerowym - rys, 61.

Dokładne dane dotyczące trasy szlaku znajdują się w załącznikach.

Projekt nadruków (spienione PCV ) na tablice informacyjne Zamawiający przekażą Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Znaki wolnostojące z tabliczką

Słupki świerkowe- specyfikacja:

-Przekrój  słupa 12x12cm

- długość  słupa 3m

- wkopanie słupa na głębokość 80cm

-dwukrotne  impregnowanie preparatem drewnochronnym

- zabezpieczenie masą bitumiczną do wysokości 20 cm ponad gruntem (100 cm od podstawy słupa),

- montaż tabliczek na ceowniku długość 15 cm, grubość ścianki 2 mm   szerokość ścianki 25 mm,  montowanych do słupa świerkowego oraz   montaż każdej z tabliczek do ceownika 2 nitami

- Znaki wolnostojące 1, 2 lub 3 strzałkowe Słupki świerkowe specyfikacja:

-Przekrój  słupa 12x 12 cm

- długość  słupa 3m

- wkopanie słupa na głębokość 80cm w grunt

-dwukrotne  impregnowanie preparatem drewnochronnym

- zabezpieczenie masą bitumiczną do wysokości 20 cm ponad gruntem (100 cm od podstawy słupa)

-montaż strzałek na ceowniku długość 15 cm, grubość ścianki 2 mm   szerokość ścianki 25 mm,  montowanych do słupa świerkowego oraz   montaż każdej ze strzałek do ceownika 2 nitami

-  strzałki wykonane z PCV spienionego grubości 5mm z nadrukiem UV o wymiarach 15x 45 cm  (1,2 lub 3 strzałki)

Oznakowanie malowane na naturalnych nośnikach informacji – drzewa, kamienie itp.

Malowanie znaków według załącznika do studium.

Malowanie farbami akrylowymi- wodorozcieńczalnymi lub emalią alkidową  po uprzedni przygotowaniu gruntu ośnikowanie , gruntowanie.

- Tablice informacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3

| lp | materiał | wymiary | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup (kantówka) | 14x14x293 cm | 2 szt. | drewno impregnowane |
| 2 | belka(kantówka) | 14x14x208cm | 1 szt. | drewno impregnowane |
| 3 | belka(kantówka) | 12x12x150cm | 2szt. | drewno impregnowane |
| 4 | deska | 3x150x110cm | 1szt. | drewno impregnowane |
| 5 | obsypka żwirowa |  | 0,06 m3 |  |
| 6 | krokiew | 5x10x64cm | 10 szt. | drewno impregnowane |
| 7 | łaty | 5x4cm | 7.76 mb | drewno impregnowane |
| 8 | Pokrycie dachu (deska) |  | 1,33 m2 | drewno impregnowane |
| 9 | tablica | 4x150x110cm | 1,65 m2 | PCV spienione |

Drewno sosnowe dwukrotnie impregnowane wkopane na wysokość 80 cm. Tablica z PCV spienionego 4mm grubości 150 cm szerokości 110 cm wysokości z nadrukiem UV). Część tablicy w gruncie powinna zostać zaimpregnowana odpowiednim preparatem drewnochronnym, chroniącym drewno przed działaniem czynników z gleby.

- Zadaszone oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 4.

| lp | materiał | wymiary | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup (kantówka) | 14x14x299 cm | 1 szt. | drewno impregnowane |
| 2 | połówka beli (kantówki) | 14x14x80 cm | 1 szt. | drewno impregnowane |
| 3 | krokiew | 4x10x64 cm | 4szt. | drewno impregnowane |
| 4 | deska obiciówka |  | 1,18 m2 | drewno impregnowane |
| 5 | łaty | 5x4 cm | 4 szt. | drewno impregnowane |
| 6 | podpórki | gr. 4 cm | 4 szt. | drewno impregnowane |
| 7 | osypka żwirowa |  | 0,026 m3 |  |

Część zadaszonego oznakowania w gruncie powinna zostać zaimpregnowana odpowiednim preparatem drewnochronnym, chroniącym drewno przed działaniem czynników z gleby.

Zadaszone oznakowanie będzie ustawione przed wjazdem na drogi powiatowe w LGD PdDB oraz w miejscach wskazanych w studium.  Oznakowanie powinno zawierać schemat  drogi powiatowej z wskazaniem miejsca, w którym jeździec  będzie mógł zawrócić na szlak konny oraz z podaniem długości fragmentu drogi powiatowej.

5) Wymagania dotyczące znaków drogowych.

Każdy dostarczony i zamontowany znak drogowy musi być oznakowany znakiem budowlanym B lub znakiem CE – zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   (Dz. U. Nr 92 poz. 881z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami) oraz musi posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności na stałe pionowe znaki drogowe upoważniający do oznakowywania ich znakiem budowlanym “B”.

ZBIORCZY WYKAZ OZNAKOWAŃ I PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Nazwa Zamawiającego | Rodzaj zadania | Rodzaj znaku | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” | Zadanie A | Szlak konny- całkowita długość | 278,62 | km |
|  |  | Oznakowanie malowane na nośnikach naturalnych/wolnostojących | 243,02 | km |
|  |  | Konserwacja szlaku (podkrzesanie), w tym: | 2,68 | km |
|  |  | I stopień konserwacji: usunięcie wyrastających na drogę siewek krzewów i drzew, wykoszenie wysokiej trawy lub usunięcie opadających nad drogę gałęzi drzew i krzewów, o które może zahaczyć jeździec. Wymagane, aby zapewnić przejezdność drogi na szerokość 2 m. | 0,00 | km |
|  |  | II stopień konserwacji: usunięcie wyrastających na drogę siewek krzewów i drzew, wykoszenie wysokiej trawy oraz usunięcie opadających nad drogę gałęzi drzew i krzewów, o które może zahaczyć jeździec. Wymagane, aby zapewnić przejezdność drogi na szerokość 2 m. | 1,98 | km |
|  |  | III stopień konserwacji: usunięcie wyrastających na drodze krzewów i drzew, odsunięcie z drogi zmurszałych gałęzi i drzew, także usunięcie bardzo intensywne zakrzaczenia. Wymagane, aby zapewnić przejezdność drogi na szerokość 2 m. | 0,70 | km |
|  |  | IV stopień konserwacji: odsunięcie z drogi zwalonych drzew, umożliwienie dla jazdy wierzchem przekroczenie rowów. W przypadku zwalonych drzew wymagana przejezdność drogi na szerokość 2 m, w przypadku rowów wymagana przejezdność wierzchem na szerokość 1 m. | 2,00 | szt. |
|  |  | Tablice informacyjne | 43 | szt. |
|  |  | Zadaszone oznakowanie | 39 | szt. |
|  |  | Znak wolnostojący- 2 strzałki | 5 | szt. |
|  |  | Znak wolnostojący- 1 strzałka | 26 | szt. |
|  |  | Znak wolnostojący z tabliczką | 25 | szt. |
| LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich | Zadanie B | Znaki wolnostojące z tabliczką | 127 | Szt. |
|  |  | Znaki wolnostojące strzałki | 15 | Szt. |
|  |  | Znaki malowane na nośnikach naturalnych | 167 | km |
|  |  | Tablice informacyjne | 12 | Szt. |
|  |  | Znaki drogowe | 34 | Szt. |
| LGD Dobra Widawa | Zadanie C I etap Zadanie C II etap | Znaki wolnostojące strzałki oraz z tabliczką | 189 | Szt. |
|  |  | Zadaszone oznakowanie | 88 | Szt. |
|  |  | Znaki malowane na nośnikach naturalnych | 124,1 | km |
|  |  | Tablice informacyjne | 6 | Szt. |
|  |  | Znaki drogowe | 3 | Szt. |
|  |  | Podkrzesanie | 35 | km |
| LGD Dobra Widawa | II etap | Znaki wolnostojące strzałki oraz z tabliczką | 230 | Szt. |
|  |  | Zadaszone oznakowanie | 82 | Szt. |
|  |  | Znaki malowane na nośnikach naturalnych | 109 | km |
|  |  | Tablice informacyjne | 10 | Szt. |
|  |  | Znaki drogowe | 4 | Szt. |
|  |  | Podkrzesanie | 35 | km |