Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA

- Założenia ogólne

Oznakowanie musi być wykonane i ustawione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz. 2181 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393).

- Wymagania dotyczące robót.

Wszystkie materiały oraz procesy technologiczne użyte w czasie realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i zapewniać bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego poprzez bardzo dobrą czytelność oznakowania w każdych warunkach atmosferycznych przez całą dobę. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót. Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę, opracowanego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas trwania robót.

- Wykonanie oznakowania

- Oznakowanie należy wykonać zgodnie ze studiami wykonalności.

- Nad organizacją prac ziemnych i montażowych nadzór sprawował będzie wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy.

- Załatwienie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych z uzyskaniem zgody na wejście w  pas drogowy (jego zajęcie) wraz z ewentualnymi  kosztami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy robót, który winien również posiadać zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót z tym związanych.

- Wykonawca winien skontaktować się z właściwym leśniczym w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w terenie.

- W czasie prowadzenia prac na gruncie należy przestrzegać przepisów ustawy o lasach oraz przepisów p. poż, a w szczególności:

- zakazu używania otwartego ognia,

- zakazu używania sprzętu niesprawnego technicznie

- zakazu niszczenia roślinności leśnej (nie zezwala się na wycinkę drzew i krzewów)

- Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego

- W przypadku zaistnienia szkód Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia strat.

- Wykonawca  będzie zobowiązany do zapoznania się z przebiegiem szlaku w terenie i złożeniem oświadczenia, że nie wnosi uwag do jego przebiegu.

- Kontrola jakości robót

Zgodność wykonania oznakowania i jakości robót z wymaganiami postawionymi będzie przedmiotem nadzoru i odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. Przewidziane są następujące badania znaków:

- zgodność wykonania oznakowania z dokumentacją techniczną i warunkami umowy 	(bezpośrednio po przekazaniu przez Wykonawcę  informacji o zakończeniu prac),

- prawidłowość wykonania oznakowania (bezpośrednio po przekazaniu przez Wykonawcę  informacji o zakończeniu prac),

- prawidłowość wykonania fundamentów (bezpośrednio po przekazaniu przez Wykonawcę informacji o zakończeniu prac),

- korozyjność wszystkich elementów znaku - ocena wizualna 1 raz w roku,

- jakość malowania znaków - przed odbiorem i na pół roku przed upływem okresu gwarancji.

- Instrukcje i gwarancje

Wykonawca znaków powinien określić trwałość wyrobów, warunki gwarancji, instrukcję montażu, szczegółowe dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu wyrobów oraz zasady ich konserwacji.

Wymaga się, aby Wykonawca udzielił gwarancji:

- dla znaków wolnostojących słupki 5 lat, tablice – 2 lata

- dla znaków malowanych –  2  lata

Przedmiotem gwarancji są parametry techniczne konstrukcji wsporczych takie jak:

- trwałość i sztywność konstrukcji,

- trwałość połączeń,

- trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego, odpowiednia do przewidywanych stosownymi normami,

- czytelność i widoczność oznakowania

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych nie z winy Wykonawcy.

- Sugerowany wygląd oznakowania, specyfikacja techniczna oraz  zbiorczy wykaz oznakowań stanowiących przedmiot zamówienia

Opracowanie projektów graficznych tablic znaków odbywa się na koszt Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania oznaczeń Wykonawca przedstawi projekty graficzne do akceptacji Zamawiającemu.

OZNAKOWANIE SZLAKU KONNEGO

Charakterystyka sposobu znakowania szlaku. Dla oznakowania szlaku przyjęto standardowe oznakowanie zaproponowane przez Zarząd Główny  PTTK i stosowany w Polsce do oznakowywania szlaków konnych .

A. Znaki określające przebieg szlaku są w kolorze pomarańczowym:

a) podstawowy w kształcie koła o średnicy 60 mm - rys. 51;-  do oznakowania planowany o średnicy 100mm na białym tle o wym. 14x14 cm

b) znak początku (końca) szlaku w kształcie koła o średnicy 100 mm w kolorze czarnym i na nim symetrycznie umieszczony znak podstawowy szlaku rys. - 52;- do oznakowania planowany o średnicy 100mm na białym tle o wym. 14x14 cm

c) znak zmiany kierunku przebiegu szlaku
- znak skrętu w kształcie paska o długości 200 mm i szerokości 30 mm zagięty w połowie pod kątem 90° lub 135° - rys. 53 i 54;
- strzałka o długości 140 mm i szerokości 30/90 mm - rys. 55;

d) wykrzyknik informujący o zmianie kierunku szlaku lub umieszczony w miejscu gdzie przebieg szlaku nie może być wystarczająco wyznakowany - rys. 56;

f) znak informujący o; postoju, popasie, stajni etapowej w kształcie skierowanego do góry paska zagiętego pod kątem 135° o szerokości 30 mm i długości 200 mm, a pod nim piktogram głowy konia - rys. 57.

B. Znaki informacyjne to:

a) drogowskaz o wymiarach 150 x 450 mm (w tym strzałka kierunkowa 110 mm), na białym tle w czarnym kolorze umieszcza się numer szlaku, piktogram głowy konia, nazwę miejscowości i odległość w kilometrach. Krój i wielkość liter określa załącznik nr 1 do Instrukcji. Na grocie strzałki znak podstawowy szlaku - rys. 58;

b) tabliczka z numerem szlaku o wymiarach 90 x 200 mm, na białym tle w czarnym kolorze numer szlaku i piktogram głowy konia, a obok znak podstawowy szlaku - rys. 59;

c) tabliczka o wymiarach 120 x 120 mm, na białym tle czarny wykrzyknik oznacza nakaz poruszania się ze zwiększoną uwagą lub konieczność zejścia z konia (stromy odcinek szlaku, zawały leśne, odcinki zabronione, inne przeszkody lub miejsca trudne, skrzyżowanie z ruchliwą drogą itp.) - rys, 60;

d) tabliczka o wymiarach 200 x 200 mm na białym tle pomarańczowy wykrzyknik, a z lewej i prawej jego strony piktogram głowy konia w kolorze czarnym oznacza początek (koniec) wspólnego odcinka ze szlakiem pieszym lub rowerowym - rys, 61.

Dokładne dane dotyczące trasy szlaku znajdują się w załącznikach.

Projekt nadruków (pleksi) na tablice informacyjne Zamawiający przekażą Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Znaki wolnostojące malowane

Słupki modrzewiowe- specyfikacja:

-Przekrój  słupa 14x14cm

- długość  słupa 3m

- wkopanie słupa na głębokość 80cm

-dwukrotne  impregnowanie preparatem drewnochronnym

- zabezpieczenie masą bitumiczną do wysokości 20 cm ponad gruntem (100 cm od podstawy słupa),

- Znaki wolnostojące 3 strzałki

Słupki modrzewiowe specyfikacja:

-Przekrój  słupa 14x14cm

- długość  słupa 3m

- wkopanie słupa na głębokość 80cm w grunt

-dwukrotne  impregnowanie preparatem drewnochronnym

- zabezpieczenie masą bitumiczną do wysokości 20 cm ponad gruntem (100 cm od podstawy słupa)

-montaż strzałek na ceowniku długość 15 cm, grubość ścianki 2 mm   szerokość ścianki 25 mm,  montowanych do słupa modrzewiowego oraz   montaż każdej ze strzałek do ceownika 2 nitami

strzałki wykonane z pleksi grubości 5mm z nadrukiem UV o wymiarach 15x 45 cm

- Oznakowanie malowane na naturalnych nośnikach informacji – drzewa, kamienie itp.

Malowanie znaków według załącznika do studium.

Malowanie farbami akrylowymi- wodorozcieńczalnymi lub emalią alkidową  po uprzedni przygotowaniu gruntu ośnikowanie , gruntowanie.

- Tablice informacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3

| lp | materiał | wymiary | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup (kantówka) | 14x14x213cm | 2 szt. | drewno impregnowane |
| 2 | belka(kantówka) | 14x14x208cm | 1 szt. | drewno impregnowane |
| 3 | belka(kantówka) | 12x12x150cm | 2szt. | drewno impregnowane |
| 4 | deska | 3x150x110cm | 1szt. | drewno impregnowane |
| 5 | fundament betonowy |  | 0,05 m3 |  |
| 6 | krokiew | 5x10x64cm | 10 szt. | drewno impregnowane |
| 7 | łaty | 5x4cm | 7.76 mb | drewno impregnowane |
| 8 | Pokrycie dachu (deska) |  | 1,33 m2 | drewno impregnowane |
| 9 | tablica | 4x150x110cm | 1,65 m2 | plexi z nadukiem uv |

Drewno sosnowe dwukrotnie impregnowane, posadowione na 2 fundamentach betonowych ( kotwy stalowe ocynkowane 14x14 cm). Tablica pleksi 4mm grubości 150 cm szerokości 110 cm wysokości z nadrukiem UV .

- Wymagania dotyczące znaków drogowych.

Każdy dostarczony i zamontowany znak drogowy musi być oznakowany znakiem budowlanym B lub znakiem CE – zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   (Dz. U. Nr 92 poz. 881z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami) oraz musi posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności na stałe pionowe znaki drogowe upoważniający do oznakowywania ich znakiem budowlanym “B”.

ZBIORCZY WYKAZ OZNAKOWAŃ STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Nazwa Zamawiającego | Rodzaj zadania | Rodzaj znaku | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” | Zadanie A | Znaki wolnostojące malowane | 86 | Szt. |
|  |  | Znaki wolnostojące- 2 strzałki | 49 | Szt. |
|  |  | Znaki wolnostojące- 3 strzałki | 44 | Szt. |
|  |  | Znaki malowane na nośnikach naturalnych | 265 | km |
|  |  | Tablice | 44 | Szt. |
|  |  | Znaki drogowe | - | Szt. |
| LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich | Zadanie B | Znaki wolnostojące malowane | 127 | Szt. |
|  |  | Znaki wolnostojące strzałki | 15 | Szt. |
|  |  | Znaki malowane | 167 | km |
|  |  | Tablice | 12 | Szt. |
|  |  | Znaki drogowe |  |  |
| LGD Dobra Widawa | Zadanie C | Znaki wolnostojące malowane | 189 | Szt. |
|  |  | Znaki wolnostojące strzałki | 88 | Szt. |
|  |  | Znaki malowane | 124,1 | km |
|  |  | Tablice | 6 | Szt. |
|  |  | Znaki drogowe | - |  |
|  |  | Podkrzesanie |  | km |